Ökologisches Flächensystem

GREENSTON maxx

GREENSTON maxx,

mit Fase

Rasenkammern 65,0 x 65,0 mm, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,15.

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

begrünte Rasenkammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,15.

mit Splitt verfüllte Kammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,5.

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

in profilgerechter Lage, Abweichung der Oberfläche von der Sollhöhe ± 20 mm,

Mehrsteinsystem, nur als Modul lieferbar

| 40,0 | 40,0 / 20,0 | 10,0 | KDI | 1338 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Allgemeine Produktmerkmale

Farbe

Grau

Material

Vorsatzbeton aus hochfester Quarzkörnung und UV-beständigen Eisenoxidfarben,

Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen, kein Kalkstein!

Oberfläche

Rasenkammern

65,0 x 65,0 mm, Flächenanteil 42%