Blockstufe Maschinenfertigung

Produkte aus TÜV zertifizierter, CO2 neutraler Produktion

Gestaltungselement aus Beton gemäß DIN EN 13198

liefern und nach DIN 18333 einbauen

| Formate/Rastermaße |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Länge cm | Breite cm | Dicke cm | Norm DIN EN |
| 125,0 | 40,0* | 15,0 | 13198 |
| 120,0 | 40,0 | 15,0 | 13198 |
| 100,0 | 40,0 | 15,0 | 13198 |
| 80,0 | 40,0 | 15,0 | 13198 |
| 75,0* | 40,0* | 15,0 | 13198 |

*Nennmaße (Zutreffendes übernehmen)

Einbau

gem.  Zeichnung Nr. (.....)

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Produktmerkmale

Durchgängig aus hochfester Quarzkörnung (nativo)

Durchgängig aus farbechten Natursteinkörnungen, hochfester Quarzkörnung und UV-beständigen Farbpigmenten (ferro)

Kantenausbildung

Alle Sichtkanten gefast

Kopfseitenbearbeitung

(Nicht alle Stufen mit Kopfseitenbearbeitung lieferbar)

Oberfläche (zutreffendes übernehmen)

nativo (naturbelassen)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (bezogen auf DIN EN 1338/1339:2003): ≥ 60,0

ferro (edelstahlkugelgestrahlt)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (bezogen auf DIN EN 1338/1339:2003): ≥ 65,0

Farbe

Grau, Anthrazit, Grau-Uni, Anthrazit-Uni, Sandstein-Uni

(Nicht alle Farben in allen Formaten/Oberflächen lieferbar; nicht Zutreffendes streichen)

Qualität+

Festigkeitsklasse

C50/60

Qualitätsanforderungen sind jederzeit mit Prüfzeugnissen des Herstellers durch den Bieter nachzuweisen.

Liefernachweis

GODELMANN GmbH & Co. KG

| Hauptverwaltung Industriestraße 1 92269 Fensterbach Tel. 0 94 38/ 94 04 0 Fax 0 94 38/ 94 04 70 | Zweigniederlassung Pointner 2 83558 Maitenbeth Tel. 0 80 76/88 72 0 Fax 0 80 76/88 72 26 | Zweigniederlassung Maria-Merian-Straße 19 73230 Kirchheim unter Teck Tel. 0 70 21/737 80 0 Fax 0 70 21/737 80 20 | Showroom BIKINI BERLIN Budapester Str. 44 / 2. OG 10787 Berlin Tel. 030 2636990-0 bikini.berlin@godelmann.de |
| --- | --- | --- | --- |
| info@godelmann.de www.godelmann.de |  |  |  |